Lesbrief  Kunststoffen Eindmontage Balkonkweekkkas (bb)

Lesdoel 
Aan het einde van de les kun je:

- een werktekening aflezen.

- het werk voorbereiden.

- maten aftekenen op metaal.

- gereedschap op de juiste manier gebruiken.

- de juiste verbindingen maken tussen metaal en hout.

- de kwaliteitscriteria van verbindingen herkennen.

- veilig werken.

Werktijd 
4 lesuur

Beoordeling
- kwaliteit en verzorging van de opdracht	onvoldoende / voldoende /  goed

Opdracht

In deze opdracht ga je de ‘ramen’ van de kweekkas maken. Het gaat hierbij om:

- vier kunststof glazen (plexiglas)

- vier multiplex ‘kozijnen’

Om de onderdelen te maken, gebruik je de werktekening. Elk onderdeel moet precies kloppen met de maten op de werktekening.

Daarnaast doe je de eindmontage van de kweekkas. Dat betekent dat je alle losse onderdelen in elkaar zet. Ook zorg je voor een netter afwerking. Als het product klaas is, presenteer je het eindresultaat.

- a. Bekijk het kunststof plaatmateriaal. Hoe heet dit kunststof plaatmateriaal.

____________________________________________________________________

b. Hoe dik is het materiaal? Met dit op met een schuifmaat. Geef de dikte weer aan in
    mm.

Dikte: _____________________________mm

Weet je niet meer hoe je moet meten met een schuifmaat bekijk dan de lesbrief ‘Handgereedschappen – meten en aflezen van de schuifmaat’.

- Hoe ga jij het plaatmateriaal op maat maken?

O snijden

O knippen

O zagen met de hand

O zagen met een decoupeerzaag

- Welke gereedschappen ga je gebruiken met het plaatmateriaal op maat maken?
let op! Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

O stanleymes

O schaar

O ijzerzaag (handzaag)

O decoupeerzaag

O eigen antwoord _____________________________________________________

- Welke hulpmiddelen gebruik je om het plaatmateriaal vast te zetten tijdens het op maat maken? Let op! Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

O bankschroef

O lijmklemmen

O eigen antwoord _____________________________________________________

- Heb je voor het op maat maken van het plexiglas persoonlijke beschermingsmiddelen nodig? Ja / Nee

Zo ja, welke? _________________________________________________________

____________________________________________________________________

- Verzamel de gereedschappen en hulpmiddelen. Leg ze op een tafel of werkbank. Controleer of de gereedschappen in orde zijn. Wanneer er iets niet in orde is, overleg dan met de docent wat je moet doen.

- a. Pak de materialen waarop je de onderdelen hebt afgetekend.

b. Maak de onderdelen van de Stuklijst met de stuknummers 7,8 en 13 op maat.

c. Leg alle onderdelen netjes bij elkaar. Controleer of er op elk onderdeel een stuknummer staat. Staat er geen stuknummer op? Zet dit er dan alsnog op

- a. Controleer of je alle onderdelen van kunststof hebt.

____________________________________________________________________

b. Hoeveel staan er in de stuklijst?

____________________________________________________________________

c. Heb je alle onderdelen gemaakt? Ja / Nee

Zo nee, doe dat dan alsnog of overleg met de docent wat je moet doen.

- a. Meet de breedte, hoogte en diepte van de kunststof onderdelen. Zet de maten in

de tabel hierna.

b. Vergelijk de maten en noteer de afwijking. Zijn de maten gelijk dan is de afwijking
     0.

|  | Afmeting van je onderdeel (mm) | Afmeting op de werktekening (mm) | Verschil (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Breedte stuknummer 7 (vooraanzicht van boven naar beneden) |  | 300 mm |  |
| Lengte stuknummer 7 (Vooraanzicht van links naar rechts) |  | 450 mm |  |
| Breedte stuknummer 8 (vooraanzicht van boven naar beneden) |  | 300 mm |  |
| Lengte stuknummer 8 (Vooraanzicht van links naar rechts) |  | 190 mm |  |
| Breedte stuknummer 8 (vooraanzicht van boven naar beneden) |  | 300 mm |  |
| Lengte stuknummer 8 (Vooraanzicht van links naar rechts) |  | 190 mm |  |
| Breedte stuknummer 13 (vooraanzicht van boven naar beneden) |  | 150 mm |  |
| Lengte stuknummer 13 (Vooraanzicht van links naar rechts) |  | 400 mm |  |

c. Kloppen alle maten? Ja / Nee

Zo nee, overleg met de docent wat je moet doen. Je kunt kiezen uit:

- Maak het onderdeel opnieuw.

- Pas de onderdelen aan.

Controleer

- a. Verwijder stof en vuil van de gereedschappen, PMB’s en hulpmiddelen.

b. Ruim alle gereedschappen, PMB’s en hulpmiddelen op.

c. Verwijder stof, vuil en afval van de werkplek.

- Kruis aan welke gereedschappen en machines je gaat gebruiken om de stuknummers 6, 9 en 12 van multiplex te zagen. Let op! Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

O Decoupeerzaag
O kapzaag
O handzaag
O lintzaag
O figuurzaagmachine
O boormachine

- a. Wat is de breedte van het zaagje (zaagblad) waarmee je de uitsparing gaat 
    maken?

_____________________________________mm

b. Welke diameter boor ga je gebruiken om de uitsparing te maken?

_____________________________________mm

- a. Verzamel de PBM’s die je nodig hebt voor het zagen.

b. Verzamel de gereedschappen en hulpmiddelen. Let op! Leg ze op tafel of
     werkbank.

Je bent bijna klaar met je product. Je hebt alle houten, metalen en kunststof onderdelen gemaakt en voor een deel al in elkaar gezet. Je hoeft nu alleen nog de laatste montagewerkzaamheden uit te voeren.

- Je hebt de verschillende onderdelen van je product al in elkaar gezet. Welke laatste werkzaamheden moet je nog doen om je product helemaal af te maken? Let op!
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

O plexiglas en multiplexramen monteren

O klep monteren

O ________________________________

- Welke gereedschap heb je hierbij nodig?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Bekijk Werktekening Balkonkweekkas en Stuklijst.

- Welke bevestigingsmiddelen heb je nodig om het plexiglas en het raam van de klep te monteren? (stuknummer 12, 13 en 14)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

- a. Welke bevestigingsmiddelen heb je nodig om het plexiglas en het raam van de klep te monteren? (stuknummer 6, 7, 8 en 9)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

b. Pak de Werktekening Balkonkweekkas er weer bij en bekijk deze. Door welke   
    onderdelen boor je een schroef bij het monteren van het plexiglas en 
    multiplexramen? Let op! Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.   
    O De schroeven doorboren het houten raam.
    O De schroeven doorboren het plexiglas.
    O De schroeven steken in het houten geraamte.

- Welke persoonlijke beschermingsmiddelen heb je nodig voor de eindmontage?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

- Verzamel alle gereedschappen, bevestigingsmiddelen, en persoonlijke beschermingsmiddelen voor de eindmontage van je product.

- Voer de laatste montagewerkzaamheden uit aan je product. Zorg daarbij voor een goede en nette afwerking.

Controleer

- a. Verwijder stof en vuil van de gereedschappen, PMB’s en hulpmiddelen.

b. Ruim alle gereedschappen, PMB’s en hulpmiddelen op.

c. Verwijder stof, vuil en afval van de werkplek.

d. Is een gereedschap of hulpmiddel beschadigd? Meld dit dan bij de docent.

Je product is nu klaar. De laatste stap die je nu nog moet zetten, is het controleren van het eindproduct. Je controleert hierbij alle verbindingen. Wanneer alle in orde is kun nje het product presenteren.

- a. Controleer de maatvoering van de balkonkweekkas. Vul daarvoor de checklist 
     hierna in.

| Checklist maatvoering | Normmaat | Tolerantie | Te klein | Binnen de norm | Te groot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kweekkas vooraanzicht breedte | 457,2 | 2 mm |  |  |  |
| Kweekkas vooraanzicht hoogte | 356 | 2 mm |  |  |  |
| Kweekkas linkerzijaanzicht Breedte | 200 | 2 mm |  |  |  |
| Kweekkas achteraanzicht breedte | 457,2 | 2 mm |  |  |  |

b. Heb je in de checklist overal ‘binnen de norm’ aangevinkt? Ja / Nee
	     Zo nee, pas de kweekkas aan.

- a. Controleer de afwerking van de balkonkweekkas. Vul daarvoor de checklist 
     hierna in.

| Checklist afwerking | Ja | Nee |
| --- | --- | --- |
| Zitten er kieren in de hoeken van de kweekkas? |  |  |
| Zitten er bramen bij boorgaten? |  |  |
| Zitten er splinters aan de kweekkas? |  |  |
| Zitten er lijmresten aan de buitenzijde van de kweekkas? |  |  |
| Zitten er scherpe randjes aan de kweekkas? |  |  |

b. Heb je in de checklist overal ‘binnen de norm’ aangevinkt? Ja / Nee
    Zo nee, pas de kweekkas aan.

Controleer

- a. Verwijder stof en vuil van de gereedschappen en hulpmiddelen.

b. Ruim alle gereedschappen en hulpmiddelen op.

c. Verwijder stof, vuil en afval van de werkplek.

d. Is een gereedschap of hulpmiddel beschadigd? Meld dit dan bij de docent.

- Presenteer je product. Je mag zelf kiezen op welke wijze je jouw product gaat presenteren. Je kunt uit de volgende drie opties kiezen.

O Mijn presentatie van vijf minuten over mijn kweekkas neemt een klasgenoot van mij 
    op. Deze stuur ik via WeTranfser naar de docent.

O Ik ga de presentatie voor een grotere groep houden. De datum en het tijdstip heb ik 
    met mijn docent afgestemd en deze zijn:

O Met mijn docent heb ik een andere afspraak gemaakt over de presentatie,
    namelijk____________________________________________________

Reflectie en beoordeling
Je leert het meest als je terugkijkt op hoe de opdracht is verlopen en hoe tevreden je zelf bent met het resultaat. Je gaat in deze opdracht terugkijken naar jouw manier van werken en je kijkt naar het resultaat.

Als je de praktijkopdracht klaar hebt, ga je deze samen met je docent beoordelen. 
Vul eerste zelf de beoordelingskaart in. Laat daarna je docent je praktijkopdracht beoordelen.

Deze kun je downloaden onder de knop ‘Reflectiekaart Werktekening Ballonkweekkas’ en ‘Beoordelingskaart Werktekening Balkonkweekkas’.